附件1

2024年度清远市新型高性材料产业人才提升

计划项目申报指南

- 根据清远市人才办《“清远市新型高性能材料产业人才提升计划（扬帆计划）”2024年重点工作任务方案》要求，围绕高性能新型材料产业中的优势细分领域组织实施一批技术攻关项目，重点支持行业龙头骨干企业依托其研发平台及领军人才，突破行业关键核心技术。围绕高性能新型材料产业，推动一批代表产业技术发展方向、产业化成熟度高、产业前景好的科技成果在清实现转化和产业化。

- 2024年度清远市新型高性能材料产业人才提升计划项目设置2个专题，专题一支持3个项目，专题二支持1个项目。

专题一：新型高性能材料技术攻关计划

- 研究方向：

- 方向1：新型宽幅薄壁铝型材挤压技术设计和工艺优化研究

- 研究内容：开展宽幅薄壁铝型材挤压新技术和工艺优化研究，设计能够生产宽幅薄壁铝型材的装置，实现对挤压参数的精准控制；开发适用于宽幅薄壁铝型材生产的新型铝合金材料，研究其合金化元素和热处理的影响，优化合金的微观结构，提高成品的成形性、力学性能和耐腐蚀性能；系统研究不同挤压参数对产品质量的影响，探索多参数联合优化，分析出最佳的工艺组合，实现高质量宽幅薄壁铝型材生产。

- 考核指标：实现高性能宽幅薄壁铝型材产品连续生产，其宽度≥800mm、壁厚≤宽度1/200的；实现产品沿挤压方向的屈服强度不低于170 MPa，伸长率不低于10.0%。建成产业化示范生产线1条，宽幅薄壁铝型材年产能≥10000吨。申请发明专利5件以上，发表论文4篇以上。引进培养经营管理人才5人以上，引进培养创新人才8人以上，突破行业关键核心技术成果1项，新增产值2000万元以上。

- 方向2：储能电池盖板用挤出级无卤阻燃聚丙烯材料关键技术研究与应用

- 研究内容：开展无卤阻燃聚丙烯材料配方的设计、阻燃剂改性以及工艺创新，重点解决无卤阻燃聚丙烯耐温、无卤阻燃聚丙烯吸水、挤出吸塑过程中熔体强度不稳定等问题，研发出能挤出吸塑的V0级无卤阻燃聚丙烯材料。

- 考核指标：储能电池盖板用挤出级无卤阻燃聚丙烯材料性能达到市场上国内领先水平，阻燃等级达到1.5/3.0mm V-0；挤出稳定，不发泡分解，表面光滑无分散不良；在温度85℃、湿度85%环境下测试7天，电性能无下降，表面电阻率≥1012Ω，介电强度≥20KV/mm；力学性能达到拉伸强度≥16MPa，断裂伸长率≥700%，弯曲强度≥18MPa，弯曲模量≥700MPa，Izod缺口冲击强度≥200J/m。申请发明专利5件以上，发表论文2篇。引进培养经营管理人才5人以上，引进培养创新人才8人以上，突破行业关键核心技术成果1项，新增产值2000万元以上。

- 方向3：大吨位非对称一窑两线高性能铝硅玻璃关键技术攻关及产业化

- 研究内容：开展大吨位非对称一窑两线高性能铝硅玻璃关键技术研发，满足超薄电子玻璃的生产需求，实现超厚特种玻璃的量产。重点解决产品料方研究开发，适应于大吨位熔窑熔制、成型、退火的工艺；进行大吨位非对称一窑两线结构设计，实现玻璃液分流，满足后端成型工艺要求；配置两套成型、退火工艺设备，确保两线产品的成型表观质量及不同产品的厚度、规格要求。

- 考核指标：攻克大吨位非对称一窑两线高性能铝硅玻璃产线技术，实现超薄电子玻璃和超厚特种玻璃在大拉引量偏置情况下的量产，产品厚度满足电子玻璃0.33-1.1mm，特种玻璃15-19mm；透过率满足电子玻璃≥91.5%，特种玻璃≥90.5%；1.1mm玻璃表面波纹度:≤1500埃。申请发明专利5件以上。引进培养经营管理人才5人以上，引进培养创新人才8人以上，突破行业关键核心技术成果1项，新增产值2000万元以上。

- 方向4：架空输电用高性能铝合金材料联合开发及应用

- 研究内容：研究62.0%IACS高导电率耐热铝合金材料的低成本化关键技术，开发61.5%IACS高导电率耐热铝合金导线产品，实现在输电线路中的工程应用，提升输电线路扩容能力。研究57.5%IACS高导电率高强度铝合金材料低成本化关键技术，开发57%IACS高导电率高强度铝合金导线产品，实现在大跨越输电线路中的工程应用，提升输电线路扩容能力并降低损耗。

- 考核指标：攻克62.0%IACS高导电率耐热铝合金杆材配方及工艺，满足耐热铝合金线导电率≥61.5%IACS（20℃），耐热温度≥150℃，其他性能指标符合标准NB/T 42060-2015《钢芯架空铝合金架空导线》要求；攻克57.5%IACS高导电率高强度铝合金杆材配方及工艺，满足高强铝合金线导电率≥57%IACS（20℃），抗拉强度≥310MPa，其他性能指标满足标准GB/T 1179-2017《圆线同心绞架空导线》要求。申请发明专利5件以上。引进培养经营管理人才5人以上，引进培养创新人才8人以上，突破行业关键核心技术成果1项，新增产值2000万元以上。

- 方向5：医卫防护用高压闪蒸非织造布中试项目

- 研究内容：研发基于高压闪蒸纺丝原理的中试成套装备，构筑高强度功能性闪蒸纺丝非织造布用于医用防护及包装产品。探索闪蒸纺丝非织造布微纳纤维结构的形成机理和调控机制，阐明功能性与加工工艺和微纤结构的构效关系，建立高强度功能性闪蒸纺丝非织造布的孔径尺度、孔隙率、孔道结构等与其透气性、阻水性及生物阻隔性等功能关联。实现高强度功能性闪蒸纺丝非织造布材料及其制备技术的自主可控生产。

- 考核指标：建成1.6m宽幅高压闪蒸中试示范生产线1条，实现产能500万m2/年；实现聚乙烯高压闪蒸纺丝纤维及非织造布符合单丝纤维直径低至500nm、横/纵向克重CV值≤12%；开发硬质包装面料符合断裂强力≥150 N、阻菌性能LRV≥3.0、透气度≤30 s/100cc；开发软质服装面料符合断裂强力≥60 N、静水压≥100 cmH2O、透湿量≥3000 g/(m2•d)；申请发明专利5件以上，开发新产品3项以上。引进培养经营管理人才5人以上，引进培养创新人才8人以上，突破行业关键核心技术成果1项，新增产值2000万元以上。

- 方向6：多粘接界面高性能生物质热熔胶粘树脂关键技术研究及应用

- 研究内容：开展多粘接界面高性能生物质热熔胶粘树脂关键技术研究，基于生物质高分子链结构单元、组分相界面作用力和热熔胶凝聚态和热行为的调控，优化其多粘接界面高粘接、导电和导热等连续性性能，进一步采用热塑挤出、宏量高效低碳绿色制备生物质热熔胶粘树脂，并且开展在汽车、人形机器人、无人机、快递包装等领域的应用攻关，拓展其应用领域。

- 考核指标：研制出高性能生物质热熔胶粘树脂新产品1个，技术性能指标达到生物质含量不低于40%（质量比），熔融指数（170℃）不低于30g/10min，铜片搭接粘接强度≥3.0 MPa，无纺布剥离强度为无纺布破材。申请发明专利5件以上，开发新产品3项以上。引进培养经营管理人才5人以上，引进培养创新人才8人以上，突破行业关键核心技术成果1项，新增产值2000万元以上。

（二）申报要求：

1.符合以上研究方向之一，并涵盖该项下所列的全部研究内容和考核指标。

2.符合《关于组织申报2024年度新型高性能材料产业人才提升计划项目的通知》中明确的要求。

3.项目申报牵头单位必须是清远市辖区内注册的有效期内从事新型高性能材料研发的科技型企业。

- （三）支持强度：

- 资助额度200万元/项。

- （四）支持方式：

- 竞争性立项无偿资助。

专题二：新型高性能材料科技成果转化应用计划

- （一）研究方向：

- 方向1：绞合型碳纤维复合材料芯架空导线关键技术及产业化

- 研究内容：开展绞合型碳纤维复合材料芯架空导线关键技术的研究，解决产业化过程中碳纤维复合材料树脂配方体系和复合材料芯绞合稳定成型工艺、绞合型碳纤维复合材料芯架空导线关键设计参数计算方法和专用软件、导线连接和安装施工的配套金具和施工器具等难题。

- 考核指标：研发出绞合型碳纤维复合材料芯架空导线，其最大抗拉强度≥2600MPa，长期使用温度≥210℃，膨胀系数≤1.0*10-6(1/℃)，弯曲半径≤40倍直径，弹性模量≥135GPa。超耐热铝/铝合金在280℃*lh（或者240℃*400h）试验强度残存率>90%。开发出超耐热耐张金具。建设绞合型碳纤维复合材料芯架空导线的工业化生产线1条。申请专利6项以上，发表论文1篇以上。新增就业岗位20个以上。引进培养创新人才5人以上，新增产值2000万元以上。

- 方向2：基于微通道连续流技术的季铵盐聚合物的开发及其产业化

研究内容：针对纺织助剂开展微通道连续流技术将扩散控制转变为动力学控制，解决传统釜式反应器传热传质慢、季铵盐聚合单体转化率较低的问题；开发高性能、低限制物质含量的纺织助剂，借助微通道连续流设备的管道微尺度的优势，提高不同活性聚合单体的共聚程度及其转化率，实现高分子聚合物结构的精准调控；建立微通道连续流生产过程的控制系统，实现自动化、智能化生产，提高过程的可操作性和安全性能，降低制造成本。

考核指标：开发出微通道连续流设备替代传统釜式反应器，实现季铵盐类无醛产品连续流年通量≥1000吨；开发的产品均符合瑞士Bluesign Standard认证标准，单体残留量不超过2%；开发的产品按行业标准或国家标准应用测试后泡水色牢度、湿摩色擦牢度、汗渍色牢度等达到4-5级；建成连续流产业化示范生产线1条，开发新产品3项以上。申请发明专利3件以上，发表论文3篇以上。引进培养创新人才5人以上，带动新增产值 2000万元以上。

- 方向3：低成本高安全钠离子电池电解液关键技术及产业化

研究内容：针对钠离子电池电解液存在的与高容量正负极兼容性差、易燃、宏量制备技术不成熟且成本高等瓶颈问题，开展高纯度六氟磷酸钠液盐、高界面稳定性阻燃型添加剂的低成本规模化制备，开发出能够同时适配于聚阴离子、层状氧化物等正极材料和高容量硬碳等负极材料的低成本高安全电解液体系，推动高比能、长寿命、高安全、低成本钠离子电池的规模化应用。

考核指标：开发的钠离子电池电解液阻燃、自熄时间< 6 s g−1，电解液水分含量≤15ppm，游离酸（HF）含量≤50ppm，色度≤50Hazen，硫酸盐含量≤2ppm，氯化盐含量≤2ppm，单项金属杂质含量≤1ppm。建成百吨级六氟磷酸钠液盐生产线1条；建成阻燃型电解液绿色低成本中试生产线1条；获得高电压、宽温域、阻燃型多功能电解液配方3款。申请专利4件以上。新增就业岗位20个以上。引进培养创新人才5人以上，带动新增产值2000万元以上。

（二）申报要求：

1.符合以上研究方向之一，并涵盖该项下所列的全部研究内容和考核指标。

2.符合《关于组织申报2024年度新型高性能材料产业人才提升计划项目的通知》中明确的要求。

3.项目申报牵头单位必须是清远市辖区内注册的有效期内从事新型高性能材料研发的科技型企业。

- （三）支持强度：

- 资助额度200万元/项。

- （四）支持方式：

- 竞争性立项无偿资助。